| Laboratorium Badania Wody Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Osoby autoryzujące wyniki w sprawozdaniach z badań/raportach: Jolanta Bielawska, Marta Dąbrowska, Joanna Sacha, Anetta Szarejko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Badane obiekty / grupa obiektów | Lp. | Badane cechy i metody badawcze | Normy i / lub udokumentowane procedury badawcze |
| woda przeznaczona do spożycia przez ludzi |  | Antymon Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (1,5 ÷ 12) µg/L | PN-EN ISO 15586: 2005 |
|  |  | Arsen Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (2 ÷ 100) µg/L | PN-EN ISO 15586: 2005 |
|  |  | Azotany Metodą spektrofotometryczną Zakres: (1,2 ÷ 200) mg/L | PN-82/C-04576/08 Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia. |
|  |  | Azotany Metoda chromatografii jonowej Zakres: (3,0 ÷ 200) mg/L | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 |
|  |  | Azotyny Metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,03 ÷ 2) mg/L | PN-EN 26777: 1999 |
|  |  | Azotyny Metoda chromatografii jonowej Zakres: (0,03 ÷ 2) mg/L | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 |
|  |  | Barwa Metodą spektrofotometryczną Zakres: (5 ÷ 350) mg/L Pt | PN- EN ISO 7887 : 2012 Metoda C |
|  |  | Benzen Metodą Purge & Trap GC MS Zakres: (0,3 ÷ 5) µg/L | PN-EN ISO 15680:2008 |
|  |  | Bor Metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,2 ÷ 1,5) mg/L | Test Merck nr 1.00826.0001 |
|  |  | Bromiany Metoda chromatografii jonowej Zakres: (2÷ 200) µg/L | PN-EN ISO 15061:2003 |
|  |  | Bromodichlorometan Metodą Purge & Trap GC MS Zakres: (5 ÷ 100) µg/L | PN-EN ISO 15680:2008 |
|  |  | Chlorki Metodą miareczkową Zakres: (5 ÷ 400) mg/L | PN-ISO 9297: 1994 |
|  |  | Chlorki Metoda chromatografii jonowej Zakres: (3 ÷ 400) mg/L | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 |
|  |  | Chlor wolny Metodą kolorymetryczną / fotometryczną Zakres: (0,06 ÷ 2) mg/L | HACH Metoda 8021 / Metoda Standardowa 4500-Cl-G |
|  |  | Chrom Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (5 ÷ 100) µg/L | PN-EN ISO 15586: 2005 |
|  |  | Cyjanki Metodą spektrofotometryczną Zakres: (10 ÷ 60) µg/L | Merck Test nr 1.09701.0001 |
|  |  | Fluorki Metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,10 ÷ 3) mg/L | Merck Test nr 1.00809.0001 |
|  |  | Fluorki Metoda chromatografii jonowej Zakres: (0,03 ÷ 3) mg/L | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 |
|  |  | Glin Metodą spektrofotometryczną Zakres: (40 ÷ 400) μg/L | PN-92/C-04605/02 Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia. |
|  |  | Glin Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (20 ÷ 300) µg/L | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  |  | Jon amonu Metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,10 ÷ 10) mg/L | PN-ISO 7150-1: 2002 |
|  |  | Kadm Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (0,5 ÷ 10) µg/L | PN-EN ISO 15586: 2005 |
|  |  | Magnez Metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS Zakres: (0,05 ÷ 25) mg/L | PN-EN ISO 7980: 2002 tylko dla próbek o zawartości siarczanów < 250 mg/L |
|  |  | Mangan Metodą spektrofotometryczną Zakres: (20 ÷ 4000) µg/L | PN-92/C-04590/03 tylko dla próbek o zawartości żelaza ogólnego < 500 µg/L Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia. |
|  |  | Mangan Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (10 ÷ 600) µg/L | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  |  | Mętność Metodą nefelometryczną Zakres: (0,20 ÷ 1000) NTU | PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 z wyłączeniem pkt 5.4 |
|  |  | Miedź Metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS Zakres: (0,1 ÷ 5,0) mg/L | PN-EN ISO 8288: 2002 Metoda A |
|  |  | Nikiel Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (6 ÷ 250) µg/L | PN-EN ISO 15586: 2005 |
|  |  | Ogólny węgiel organiczny (OWO) Metoda spektrofotometrii w podczerwieni Zakres: (1 ÷ 20) mg C/L | PN-EN 1484: 1999 |
|  |  | Ołów Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (3 ÷ 50) µg/L | PN-EN ISO 15586: 2005 |
|  |  | Przewodność elektryczna Metodą konduktometryczną Zakres: (100 ÷ 3000) µS/cm | PN-EN 27888: 1999 |
|  |  | Selen Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (3 ÷ 15) µg/L | PN-EN ISO 15586: 2005 |
|  |  | Srebro Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (0,002 ÷ 0,02) mg/L | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  |  | Siarczany Metodą spektrofotometryczną Zakres: (5 ÷ 300) mg/L | Merck Test nr 1.14548.0001 |
|  |  | Siarczany Metoda chromatografii jonowej Zakres: (4 ÷ 300) mg/L | PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 |
|  |  | Sód Metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS Zakres: (0,1 ÷ 200) mg/L | PN-ISO 9964-1: 1994+Ap1: 2009 |
|  |  | Tetrachloroeten Metodą Purge & Trap GC MS Zakres: (1,5 ÷ 20) µg/L | PN-EN ISO 15680:2008 |
|  |  | Trichloroeten Metodą Purge & Trap GC MS Zakres: (1,5 ÷ 20) µg/L | PN-EN ISO 15680:2008 |
|  |  | Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu | z obliczeń |
|  |  | Twardość Metodą miareczkową Zakres: (5 ÷ 1500) mg/L | PN-ISO 6059: 1999 |
|  |  | Utlenialność z KMnO4 Metodą miareczkową Zakres: (0,5 ÷ 80) mg/L | PN-EN ISO 8467: 2001 |
|  |  | Żelazo Metodą spektrofotometryczną Zakres: (20 ÷ 25000) µg/L | PN-ISO 6332: 2001+Ap1: 2016-06 |
|  |  | Żelazo Metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS Zakres: (100 ÷ 5000) µg/L | PN-92/C-04570/01 Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia w zakresie badania zawartości żelaza. |
|  |  | Żelazo Metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym GFAAS Zakres: (20 ÷ 250) µg/L | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  |  | Smak Metodą organoleptyczną Zakres: (1 ÷ 8) TFN | PN-EN 1622:2006 |
|  |  | Zapach Metodą organoleptyczną Zakres: (1 ÷ 8) TON | PN-EN 1622:2006 |
|  |  | Stężenie jonów wodoru (pH) Metodą elektrometryczną Zakres: (4 ÷ 10) pH | PN- EN ISO 10523:2012 |
|  |  | Trichlorometan (chloroform) Metodą Purge & Trap GC MS Zakres: (5 ÷ 100) µg/L | PN-EN ISO 15680:2008 |
|  |  | Suma THM (Trichlorometan, Bromodichlorometan, Dibromochlorometan Tribromometan) | z obliczeń |
|  |  | 1,2- dichloroetan Metodą Purge & Trap GC MS Zakres: (0,4 ÷ 5) µg/L | PN-EN ISO 15680:2008 |
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) w (36 ± 2) ºC po 48 h w 1 mL wody Metoda płytek lanych | PN- EN ISO 6222: 2004 |
|  |  | Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) w (22 ± 2) ºC po 72 h w 1 mL wody Metoda płytek lanych | PN- EN ISO 6222: 2004 |
|  |  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2: 2004 |
|  |  | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej na TSC | PN-EN ISO 14189:2016-10 |
|  |  | Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli Metoda Colilert | PN-EN ISO 9308-2: 2014-06 |
|  |  | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda Colilert | PN-EN ISO 9308-2: 2014-06 |
|  |  | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 |
|  |  | Liczba bakterii Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014 – 12 +A1:2017-04 |